# 项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 显示屏安装 | 一批 | 投标产品为中国大陆境内品牌 |

## 二、招标项目技术需求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED屏体部分 |  |  |  |  |
| 1 | 户外LED显示屏 | 净屏尺寸 ：8*4.48=35.84m²；整屏尺寸：8.3*4.78=39.67㎡ 显示屏技术参数: 1、物理点间距：≤2.5mm，像素密度≥160000dots/㎡; 2、维护方式：支持前拆前维护、后拆后维护； 3、像素组成：采用SMD1516（1R1G1B）； 4、平整度：≤0.3mm； 5、亮度均匀性：≥97%； 6、色度均匀性：≤±0.003Cx,Cy之内； 7、视角：水平视角≥160度；垂直视角≥140度； 8、白平衡亮度≥500cd/m2； 9、发光点间距≤3%； 10、色温：3000K-18000K(可调)； 11、刷新频率：≥3840Hz；换帧频率：≥60Hz； 12、灰度等级：≥16bit； 13、对比度：≥8000:1； 14、在距离r=1.0米时噪音压级应该≤6dB； 15、寿命典型值：≥100000hrs；无故障时间≥10000hrs；支持7*24H连续工作。 16、显示屏最大功耗：≤700W/㎡，平均功耗≤300W/㎡; 17、表贴三合一，具有防潮、防尘、防腐剂、抗震动等功能；恒流驱动方式；信号接口采用HUB75接口；支持智能节电功能；支持系统双备份； 18、阻燃防火：达到 UL94 V-0等级 19、灯珠在HBM模式下ESD＞2000V时灯珠点亮无异常支持显示屏状态显示与故障智能诊断，不反射环境光，对比度高色彩柔和，墨色一致性好，150KHZ-30MHZ电源端子骚扰电压和30MHZ-1000MHZ辐射骚扰必须符合GB/T9254-2008 CIASS B 限制要求。 ★20、以上各项须提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖厂家公章，原件备查。 | 平方米 | 35.84 |
| 2 | 视频处理器 | 1.支持多达3路输入接口，包括 1 路 DVI，2 路 HDMI1.4。 2.支持 10个网口输出，最大带载 650万像素。 支持音频AUDIO输入和输出。 3.支持单台设备输出最大宽度10240，高度8192。 4.支持10个自定义场景作为模板保存。 5. 支持三个窗口，且窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能。 6.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 7.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 8.支持通过 RS232 协议连接中控设备。 9.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 10.前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 11.支持通过 RS232 协议连接中控设备。 12.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等 13.一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制 ★14.设备的接地和连接保护措施，可触及导体部件已经可靠接入保护接地，设备内的保护接地导体和保护连接导体中的元器件未串接开关或过流保护装置，并且所有的接地装置通过耐腐蚀性测试。 ★15.以上各项须提供首页具有CNAS、 ilac-MRA、CMA标识的检测报告复印件并加盖厂家公章，原件备查。 | 套 | 1 |
| 3 | LED控制器 | 1.使用 RS232 串口或千兆网口通信； 2.支持用网口级联在接收卡之间或最后； 3.具有定时功能，可以替代定时器和延时器； 4.支持配电箱温度检测； 5.支持配电箱湿度检测； 6.支持音频输出； 7.支持接 4 路光探头实现自动亮度调节； 8.支持外接温度模块； 9.支持 8 路电源开关控制 | 张 | 1 |
| 4 | 接收卡 | 1.单卡最大带载 512×384像素，最多支持 32 组RGB 并行数据； 2.采用 16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 ★6.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可 7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 ★8.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患， 9.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡； ★10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； ★11. 以上各项须提供首页具有CNAS、 ilac-MRA、CMA标识的检测报告复印件并加盖厂家公章，原件备查。 | 张 | 75 |
| 5 | 控制软件 | 1.名称:LED显示屏控制系统，通过云服务器，可一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； | 套 | 1 |
| 6 | 电源 | - 输入电压范围：200-240VAC 额定输出电压：5VDC - 纹波和噪声：≤200mVp-p - 过载保护：额定负载的110-150%范围内电源保护，去载恢复正常输出 | 台 | 175 |
| 7 | 电脑 | 品牌原装台式电脑，I7-8550U/8G/1T/R930 2G独立显卡/光驱/WIN10/显示屏27寸/可以改win7配置系统风扇，高效散热。 | 套 | 1 |
| 8 | 温度控制设备 | 1.5P制冷空调，带来电自启功能。 | 台 | 2 |
| 9 | 带前置广播功放 | 1.支持3路话筒输入，2路辅助输入，1路辅助输出。 2.支持100V,70V定压350W输出，支持4Ω定阻（平衡，不接地）输出。 3.具有默音功能,便于插入优先广播。 4.支持各通道音量独立控制,支持高音和低音音调控制。 5.提供5单位LED电平表,易监察工作状态,支持输出短路保护并告警。 6.输出调整率由满载到空载，小于3dB 7.输出方式P1，70V、100V定压输出 8.辅助输出≥1V 9.输入Mic1,2,3：600Ω,≤3mV,不平衡 10.AUX1,2：10kΩ,≤300mV,不平衡 11.AUX1,2：>80dB ★12.具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能；为保证功放有故障自恢复电路性能，功放产品提供“一种功放故障自恢复电路”实用新型证明文件及提供“一种功放保护电路”实用新型证明文件，投标时提供认证证书复印件并加盖厂家公章； 13.失真限制的输出功率≥350W 14.增益限制有效频率范围40-20000Hz（±3dB） 15.最小源电动势≤0.21V 16.总谐波失真<1%at1kHz,1/3额定输出电压<0.13% 17.信噪比宽带>83dB，A计权>88dB 18.音调低音100Hz（±10dB），高音（10KHz±10dB） 19.默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB） 20.需提供中国国家强制性产品3C认证证书（投标时提供复印件加盖厂家公章，原件备查） ★21. 第13、14、15、16、17、18项需提供带CNAS、ilac-MRA、CMA标识的第三方检测报告，检测内容包含，投标时须提供加盖厂家公章的复印件，原件备查。 | 台 | 1 |
| 10 | 室外音柱 | 1.工作电压70/100V，额定功率≥40W，多个配接端子，适应不同场合； 2.最大声压级达109±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz； 3.配有安装支架，安装便捷； 4.全天候设计，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜，，寿命长， 5.灵敏度高（93±2dB），声音清晰、明亮。 | 台 | 4 |
| 11 | 光纤收发器 | 1.一路网线接口，一路光纤接口； 2.100~240V AC 50/60HZ 交流供电； 3.CVT320:采用单模双芯、LC 接口光纤，传输距离 15KM； 无需任何驱动，连接即可使用。 | 对 | 4 |
| 12 | 交流配电柜 | 1.具备手动控制设备供电的开启和关闭； 2.单组回路输出，标配为手动控制，可添加定时开关控制 3.具备上电保护功能。 4.具有电源状态指示、运行状态指示 5.内部线材采用正泰4平方国标纯铜导线 产品设计符合CCC认证标准，符合IEC 60439-2、IEC60439-1、GB7251.1、GB 7251.3、GB7251.8标准。 | 台 | 1 |
| 13 | 线材及布线 | 1、网线：六类 2、电源线：BV-4 3、强电线：YJV3*25+2*16 4、音频线：RVVS2*1.5 5、管材：PVCΦ20、Φ25、Φ32 6、辅材（扎带、胶布、线卡等） 7、管路铺设，开槽及回填 8、屏离中心机房距离：约100米。 | 批 | 1 |
| 14 | 户外箱体 | LED显示屏专用定制 | 平方米 | 35.84 |
| 15 | 屏体框架结构 | 1、整屏采用国标钢材镀锌方钢作为屏体框架的主要结构材料，所有钢架材料进行防腐蚀涂层处理并符合相关标准，以保证屏体的强度要求和耐腐蚀功能。同时采用1mm以上不锈钢屏体外装饰，全钢挂并具有良好的热辐射功能，从而起到防火、防水、隔热的效果； 2、钢材全部使用国标，具有抗震能力，竞标人自行现场考察后竞标时出具钢结构施工设计图； 3、结构荷载： （1）钢架自重由钢结构计算程序自动导荷 （2）恒载：0.6KN/M （3）活载：0.5KN/M ★4、为保证项目安全，LED生产厂家需具备钢结构工程专业承包叁级及以上施工资质，投标时须提供加盖厂家公章的复印件，原件备查。 | 平方米 | 39.67 |
| 16 | 工程图纸 | 投标供应商在投标文件中需提供LED屏系统图，结构图，施工图，走线图 |  |  |
| 17 | 安装调试及培训 | 1、安装调试：整体项目安装调试； 2、培训：培训人数≥4人，每人学时≥40小时。 | 项 | 1 |
| 注：1、包含上门安装及运送费，含原设备拆除及施工现场的环境还原；2、该综合单价为全费用综合单价，均包含设备的安装及调试费3、辅助材料不再单独记取4、该价格包含税费，保险费、设备制作费、人工费等一切费用，招标人除此外不再支付任何费用。 |  |  |  |  |