技术参数确认表

项目名称：医用布草供货商招标

一、使用单位：各科室

二、供货周期：二年，自合同签订之日起算。

三、主要技术参数

| 采购物资名称 | 规格型号 | 参考单价（元） | 三年平均需求量 | 参数 | 图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墨绿色避光输液袋 | 100ml | 4.80 | 1 | ★1.成分含量100%棉 2.PH：4.0-8.5 3.干摩擦、湿摩擦、耐汗渍、耐酸碱色牢度≥4级 ★4.甲醛含量≤75（mg/kg） 5.纱线支数（tex）：21*21（±3） 6.密度(根/10cm）(根/10cm）：128（±5%）*60（±5%） 7.克重（g/m²）（g/m²）：210/m²（p±5%） 8.水洗尺寸变化率：-5%～+5% |  | / |
|  | 250ml | 6.00 | 20 |  |  |  |
|  | 500ml | 6.00 | 83 |  |  |  |
|  | 1000ml | 7.00 | 8 |  |  |  |
| 墨绿色双侧器械带 | 30*25cm | 5.00 | 167 | ★1.成分含量100%棉 2.PH：4.0-8.5 3.干摩擦、耐汗渍、耐酸碱色牢度≥4级，湿摩擦≥3级，耐次氯酸盐漂白色牢度≥4级 ★4.甲醛含量≤75（mg/kg） 5.纱线支数（tex）：96（±5%）*48（±5%）平纹珠针 6.密度(根/10cm）：32/2*16（±3） 7.水洗尺寸变化率：-5%～+5% 8.面料抗菌性能：水洗后金黄色葡萄球菌抑菌率≥80%，水洗后大肠杆菌抑菌率≥80%，水洗后白色念珠菌抑菌率≥80% |  | / |
|  | 40*30cm | 4.80 | 100 |  |  |  |
|  | 40*35cm | 5.20 | 1 |  |  |  |
|  | 65*20cm | 5.80 | 1 |  |  |  |
| 墨绿色平纹布口袋 | 220*240cm | 40.00 | 26 | ★1.成分含量100%棉 2.PH：4.0-8.5 3.干摩擦、耐汗渍、耐酸碱色牢度≥4级，湿摩擦≥3级，耐次氯酸盐漂白色牢度≥4级 ★4.甲醛含量≤75（mg/kg） 5.纱线支数（tex）：96（±5%）*48（±5%）平纹珠针 6.密度(根/10cm）：32/2*16（±3） 7.水洗尺寸变化率：-5%～+5% 8.面料抗菌性能：水洗后金黄色葡萄球菌抑菌率≥80%，水洗后大肠杆菌抑菌率≥80%，水洗后白色念珠菌抑菌率≥80% |  | / |
| 土白布平纹治疗巾 | 80*60cm | 8.90 | 1333 | ★1.成分含量100%棉 2.PH：4.0-8.5 3.干摩擦、湿摩擦、耐汗渍、耐酸碱色牢度≥4级 ★4.甲醛含量≤75（mg/kg） 5.纱线支数（tex）：21*21（±3） 6.密度(根/10cm）：128（±5%）*60（±5%） 7.克重（g/m²）：210/m²（±5%） 8.水洗尺寸变化率：-5%～+5% 9.面料抗菌性能：水洗后金黄色葡萄球菌抑菌率≥80%，水洗后大肠杆菌抑菌率≥80%，水洗后白色念珠菌抑菌率≥80% |  | / |
|  | 65*50cm | 6.90 | 340 |  |  |  |
| 土白布多头腹带(六头) | 100*25cm | 10.00 | 1 | ★1.成分含量100%棉 2.PH：4.0-8.5 3.干摩擦、湿摩擦、耐汗渍、耐酸碱色牢度≥4级 ★4.甲醛含量≤75（mg/kg） 5.纱线支数（tex）：21*21（±3） 6.密度(根/10cm）：128（±5%）*60（±5%） 7.克重（g/m²）：210/m²（±5%） 8.水洗尺寸变化率：-5%～+5% |  | / |
|  | 160*40cm | 11.00 | 27 |  |  |  |
| 一次性腹带 | 120*25cm | 15.00 | 1 | ★1.成分含量100%棉 2.PH：4.0-8.5 3.干摩擦、湿摩擦、耐汗渍、耐酸碱色牢度≥4级 ★4.甲醛含量≤75（mg/kg） 5.纱线支数（tex）：128（±5%）*68（±5%）平纹珠针 6.密度(根/10cm）：40*40（±3） 7.夹棉150g/m² 8.水洗尺寸变化率：-5%～+5% |  | / |
|  | 100*25cm | 12.00 | 17 |  |  |  |
|  | 90*25cm | 10.00 | 1 |  |  |  |
| 墨绿色平纹剖腹单（部分四层） | 80*50cm | 14.00 | 54 | ★1.成分含量100%棉 2.PH：4.0-8.5 3.干摩擦、耐汗渍、耐酸碱色牢度≥4级，湿摩擦≥3级，耐次氯酸盐漂白色牢度≥4级 ★4.甲醛含量≤75（mg/kg） 5.纱线支数（tex）：96（±5%）*48（±5%）平纹珠针 6.密度(根/10cm）：32/2*16（±3） 7.水洗尺寸变化率：-5%～+5% 8.面料抗菌性能：水洗后金黄色葡萄球菌抑菌率≥80%，水洗后大肠杆菌抑菌率≥80%，水洗后白色念珠菌抑菌率≥80% |  | / |
|  | 240*150cm | 147.00 | 1 |  |  |  |
|  | 360*240cm | 200.00 | 1 |  |  |  |
|  | 420*240cm | 210.00 | 1 |  |  |  |
| 墨绿色平纹双层包布 | 55*55cm | 16.00 | 1 | ★1.成分含量100%棉 2.PH：4.0-8.5 3.干摩擦、耐汗渍、耐酸碱色牢度≥4级，湿摩擦≥3级，耐次氯酸盐漂白色牢度≥4级 ★4.甲醛含量≤75（mg/kg） 5.纱线支数（tex）：96（±5%）*48（±5%）平纹珠针 6.密度(根/10cm）：32/2*16（±3） 7.水洗尺寸变化率：-5%～+5% 8.面料抗菌性能：水洗后金黄色葡萄球菌抑菌率≥80%，水洗后大肠杆菌抑菌率≥80%，水洗后白色念珠菌抑菌率≥80% |  | / |
|  | 70*70cm | 23.00 | 167 |  |  |  |
|  | 90*90cm | 29.00 | 78 |  |  |  |
|  | 120*120cm | 57.00 | 497 |  |  |  |
|  | 150*150cm | 79.00 | 1 |  |  |  |
| 墨绿色平纹双层台布 | 110*160 | 61.00 | 1 | ★1.成分含量100%棉 2.PH：4.0-8.5 3.干摩擦、耐汗渍、耐酸碱色牢度≥4级，湿摩擦≥3级，耐次氯酸盐漂白色牢度≥4级 ★4.甲醛含量≤75（mg/kg） 5.纱线支数（tex）：96（±5%）*48（±5%）平纹珠针 6.密度(根/10cm）：32/2*16（±3） 7.水洗尺寸变化率：-5%～+5% 8.面料抗菌性能：水洗后金黄色葡萄球菌抑菌率≥80%，水洗后大肠杆菌抑菌率≥80%，水洗后白色念珠菌抑菌率≥80% |  | / |
|  | 130*180 | 81.00 | 1 |  |  |  |
|  | 150*200 | 97.00 | 100 |  |  |  |
|  | 150*220 | 108.00 | 65 |  |  |  |
|  | 150*250 | 117.00 | 1 |  |  |  |
| 墨绿色平纹洞巾（双层） | 45*45cm | 12.00 | 150 | ★1.成分含量100%棉 2.PH：4.0-8.5 3.干摩擦、耐汗渍、耐酸碱色牢度≥4级，湿摩擦≥3级，耐次氯酸盐漂白色牢度≥4级 ★4.甲醛含量≤75（mg/kg） 5.纱线支数（tex）：96（±5%）*48（±5%）平纹珠针 6.密度(根/10cm）：32/2*16（±3） 7.水洗尺寸变化率：-5%～+5% 8.面料抗菌性能：水洗后金黄色葡萄球菌抑菌率≥80%，水洗后大肠杆菌抑菌率≥80%，水洗后白色念珠菌抑菌率≥80% |  | / |
|  | 80*60cm | 20.00 | 152 |  |  |  |
|  | 100*80cm | 28.90 | 7 |  |  |  |
|  | 210*150cm | 57.90 | 127 |  |  |  |
| 墨绿色平纹治疗巾 | 65*45cm | 10.50 | 1 | ★1.成分含量100%棉 2.PH：4.0-8.5 3.干摩擦、耐汗渍、耐酸碱色牢度≥4级，湿摩擦≥3级，耐次氯酸盐漂白色牢度≥4级 ★4.甲醛含量≤75（mg/kg） 5.纱线支数（tex）：96（±5%）*48（±5%）平纹珠针 6.密度(根/10cm）：32/2*16（±3） 7.水洗尺寸变化率：-5%～+5% 8.面料抗菌性能：水洗后金黄色葡萄球菌抑菌率≥80%，水洗后大肠杆菌抑菌率≥80%，水洗后白色念珠菌抑菌率≥80% |  | / |
|  | 75*55cm | 12.00 | 2033 |  |  |  |
|  | 95*55cm | 17.00 | 833 |  |  |  |
|  | 120*70cm | 25.00 | 1 |  |  |  |
| 墨绿色平纹手术中单（单层） | 150*200cm | 52.00 | 180 | ★1.成分含量100%棉 2.PH：4.0-8.5 3.干摩擦、耐汗渍、耐酸碱色牢度≥4级，湿摩擦≥3级，耐次氯酸盐漂白色牢度≥4级 ★4.甲醛含量≤75（mg/kg） 5.纱线支数（tex）：96（±5%）*48（±5%）平纹珠针 6.密度(根/10cm）：32/2*16（±3） 7.水洗尺寸变化率：-5%～+5% |  | / |
|  | 150*230cm | 59.00 | 67 |  |  |  |
|  | 150*260cm | 67.00 | 1 |  |  |  |
| 约束带 | 260*8cm | 10.00 | 33 | ★1.成分含量100%棉 2.PH：4.0-8.5 3.干摩擦、耐汗渍、耐酸碱色牢度≥4级，湿摩擦≥3级，耐次氯酸盐漂白色牢度≥4级 ★4.甲醛含量≤75（mg/kg） 5.纱线支数（tex）：96（±5%）*48（±5%）平纹珠针 6.密度(根/10cm）：32/2*16（±3） 7.水洗尺寸变化率：-5%～+5% |  | / |
| 约束带 | 260*8cm | 15.00 | 108 | 1.成分含量100%涤 2.添加填充物：海绵填充 3.款式可按科室要求调整 |  |  |
| 约束手套 | S.M.L.XL | 18.00 | 8 | ★1.成分含量100%棉 2.PH：4.0-8.5 3.干摩擦、湿摩擦、耐汗渍、耐酸碱色牢度≥4级 ★4.甲醛含量≤75（mg/kg） 5.纱线支数（tex）：128（±5%）*68（±5%）平纹珠针 6.密度(根/10cm）：40*40（±3） 7.夹棉150g/m² 8.水洗尺寸变化率：-5%～+5% |  | / |
| 约束手套 | S.M.L.XL | 18.00 | 1 | 1.成分含量100%涤 2.款式可按科室要求调整 |  | / |
| 手术推床床笠（迷彩） | 210*55*15cm | 31.90 | 5 | - 绿色杜邦维丝盾三、透气、不透水、屏障细菌穿透、防感染 - 密度(根/10cm）≥130*70（±5），T/C65*35 - 克重（g/m²）175/m²（±5%） - 甲醛含量≤75（mg/kg） |  | / |
| 防污推车套 | 210*55*15cm | 160 | 1 | 1.面料成份：棉35%（±3）、涤65%（±3） 2.纱支：28s（±3）*29s（±3），密度(根/10cm）：经向密度(根/10cm）：525根/10cm（±10根/10cm），纬向密度(根/10cm）：284根/10cm（±10根/10cm）。 3.pH值：4.0-8.5 4.甲醛含量≤75（mg/kg） 5.色牢度：耐干摩擦色牢度≥3级，耐湿摩擦色牢度≥3级，耐水色牢度≥3级，耐酸汗渍色牢度≥3级，耐碱汗渍色牢度≥3级，耐碱皂洗色牢度≥3级，耐氯化水色牢度≥3级，酚黄变色牢度样品变色≥3级 6.水洗尺寸变化率：-5%～+5% 7.面料抗菌性能：洗涤30次后金黄色葡萄球菌抑菌率≥90%、水洗后大肠杆菌抑菌率≥90%、水洗后白色念珠菌抑菌率≥90% 8.沾水等级≥2级、拒油性≥4级、防污性能≥4级 |  | / |
| 手术防污台布 | 230*150双层 | 210 | 1 | ★1.面料成份：棉35%（±3）、涤65%（±3） 2.纱支：28s（±3）*29s（±3），密度(根/10cm）：经向密度(根/10cm）：525根/10cm（±10根/10cm），纬向密度(根/10cm）：284根/10cm（±10根/10cm）。 3.PH值：4.0-8.5 ★4.甲醛含量≤75（mg/kg） 5.色牢度：耐干摩擦色牢度≥3级，耐湿摩擦色牢度≥3级，耐水色牢度≥3级，耐酸汗渍色牢度≥3级，耐碱汗渍色牢度≥3级，耐碱皂洗色牢度≥3级，耐氯化水色牢度≥3级，酚黄变色牢度样品变色≥3级 6.水洗尺寸变化率：-5%～+5% 7.面料抗菌性能：洗涤30次后金黄色葡萄球菌抑菌率≥90%、水洗后大肠杆菌抑菌率≥90%、水洗后白色念珠菌抑菌率≥90% 8.沾水等级≥2级、拒油性≥4级、防污性能≥4级 | / | / |
| 手术室花帽子 | 50-70cm | 8.00 | 147 | ★1.成分含量35%棉、65%涤防静电面料 2.PH：4.0-8.5 3.干摩擦、湿摩擦、耐汗渍、耐酸碱色牢度≥4级 4.纱线支数（tex）：21*21（±3） 5.密度(根/10cm）：120（±5%）*60（±5%） 6.克重（g/m²）210/m²（±5%） 7.水洗尺寸变化率：-5%～+5% 8.额头处贴布吸汗全棉巾，后颈部采用耐高温高压收紧扣，款式及花色颜色可按科室需求调整 |  | / |
| 污物袋 | 50*45*80cm | 40.00 | 13 | ★1.成分含量100%棉 2.PH：4.0-8.5 3.干摩擦、耐汗渍、耐酸碱色牢度≥4级，湿摩擦≥3级，耐次氯酸盐漂白色牢度≥4级 ★4.甲醛含量≤75（mg/kg） 5.纱线支数（tex）：96（±5%）*48（±5%）平纹珠针 6.密度(根/10cm）：32/2*16（±3） 7.水洗尺寸变化率：-5%～+5% 8.面料抗菌性能：水洗后金黄色葡萄球菌抑菌率≥80%，水洗后大肠杆菌抑菌率≥80%，水洗后白色念珠菌抑菌率≥80% | / | 颜色根据科室需求 |
| 备注说明： 投标人需具备二类医疗器械备案证明（原件必查）；投标时投标人须提供所投面料经CMS认证的检验机构出具的检验报告（原件必查），投标人提供的检验报告中检验项目包含但不限于上述参数指标。 |  |  |  |  |  |  |

四、样本及产品要求

1.样品要求：

投标人在投标时提供各类样品各一件。

（1）以上样品作为主要参考标准，最终标准以实际中标供应商按采购方需求，不改变主要参数前提下确定。

（2）以上供货物品招标完成后，采购人将抽查中标人所供货物送专业质检部门检测面料参数质量，检测费用由中标方承担。

（3）参照采购人样品，投标人所提供投标面料实物（颜色、面料材质）需与采购人提供的样品（颜色、面料材质）基本一致。

2.产品质量及制作要求：

（1）所有成品外观及制作细节按照采购人要求制作，必须符合国家医用纺织产品安全技术要求。

（2）所有产品按照制造商规定的产品包装。

五、售后服务

1.交货地点：卫生被服库房。

2.中标人必须具有完整配送及售后服务体系，满足科室需求及时供货，中标人必须保证一次性通过使用单位验收使用合格，若验收不合格的，使用单位有权要求换货或退货，产生的费用由中标人全额承担。

3.因政策或市场变化，如遇市场价格下调波动或产品停产等情况，中标人有义务及时将变动情况书面报告采购方职能部门，经双方协商后，按照新价格执行。

4.按照采购方需求，中标人所供货布草产品上下有5cm-10cm的规格浮动。根据甲方需求，所有产品加水洗布印制医院“LOGO”及“XX科室”的字以及产品生产日期，产品价格不变。

5.产品质量保证

（1）采购方所购买的产品及其附属配置为注册生产厂家生产、原装、全新产品。

（2）投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到三个月。产品在使用三个月内出现质量问题或不符合国家行业技术规范，采购方有权要求更换新产品（或退货），更换后的产品应从更换之日起重新计算质保期；若为退货，中标方必须无条件退回所收甲方全部货款。

（3）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

（4）投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（5）因产品自身的质量问题，发生事故所引发侵权损害赔偿纠纷，其中所产生的所有损失由中标方承担（人为因素除外，但中标方产品存在质量问题的，中标方仍应承担相应责任），采购方保留货物不良事件的永久索赔权。

6.售后服务内容

（1）在质量保证期内应当为采购人提供以下免费技术支持和服务：

①电话咨询

应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

②现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，应在3小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（2）投标人在投标文件中对中标后的产品质量、交货时间、售后服务承诺等需明确书面说明。

六、交货期

中标人应在采购合同时间生效起，自接到采购方需求科室订单之日起15个日历日内完成交货。

七、付款方式

1.合同签订前中标人向采购人缴纳25000.00元（大写：贰万伍仟元整）作为履约保证金。

2.中标人按需求科室的实际订购数量制作，需求科室验收合格后由科室负责人签字确认，根据实际制作数量中标人提供正规发票结算，经采购方主管部门审核完成后，以银行转账的方式进行支付。

3.履约保证金在最后一批货物质保期结束后无息退还。

3.采购方支付合同期内的金额以实际制作数量乘以相应的中标单价为准。

4.本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、税费等送货到采购人指定地点并完成安装、调试、验收的所有费用。

八、其他

1.投标人所提供投标样品可参看采购人样品，样品查看时间待定，联系电话68755346.

2.投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

3.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。