附件

技术要求

技术要求应当对采购标的的性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容、标准等功能和质量要求进行明确，主要包括下列内容：

- 需要实现的功能或者目标；

★1、设备应采用单源多能量X射线检查技术，能够准确识别有机物、无机物和混合物。X射线冷却/工作周期：油冷/连续。

2、系统登录方式：人脸/指纹/密码。

3、图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制。

4、缩放功能：设备应能通过鼠标滚轮对过包图像选中区域进行放大1~128倍，并可根据选中区域移动而移动。

5、保护接地：设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；保护接地端与保护接地的所有可触及金属部件之间的电阻＜0.09Ω；接地线的颜色应是黄绿色。

6、绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下大于500MΩ。湿热条件下应大于20MΩ。

7、泄漏电流：起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流应小于3mA。

8、图像存储功能：设备应具有图像实时存储功能，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存。

9、设备异常故障报警功能：设备应具有异常报警提醒功能，报警应能以图标形式在过包界面进行提示。

10、设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类、并发出声音报警提示：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 7、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） 8、锂电池 、充电宝 9、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳）10、打火机 11、雨伞。

11、故障报警提示：设备应具有异常提醒功能，当出现硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突等事件发生时，样机应能在客户端软件发出报警提示、触发蜂鸣器报警、联动录像、日志记录等；当客户端软件的报警提示被确认后，可进行手动删除。

12、用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、指纹和人脸录入、编辑和登录功能。

13、导水槽功能：当传输通道内发生液体倾洒时，应具有特定导水装置，可将液体疏导至安检机外部并自动排出。

▲14、事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、抓拍的人脸和包裹照片与X射线透射图像进行关联存储，并将抓拍的人脸照片与人脸库对比，当对比成功后，可显示人员的身份信息，并可进行年龄段、是否戴眼镜、性别、相似度、危险品类别等条件进行检索并查询回放（以公安部或国家认可的第三方检测机构检测报告为准，并加盖投标人公章）。

▲15、人员值守功能：当视频显示画面中操作人员出现疑似低头、打哈欠、偏头、长时间闭眼、吸烟、使用手机等动作及镜头被遮挡时，应自动发送声、光、弹窗等报警提示，报警信息可推送至远程平台（以公安部或国家认可的第三方检测机构检测报告为准，并加盖投标人公章）。

▲16、包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%（（以公安部或国家认可的第三方检测机构检测报告为准，并加盖投标人公章）。

17、安检联网：支持接入上级安检联网管理平台，实现数据管理

▲18、以脸搜包：通过抓拍到的人脸及危险品种类快速搜索包裹，快速检索和定位人脸和包裹的关联信息（以公安部或国家认可的第三方检测机构检测报告为准，并加盖投标人公章）。

19、智能识别图像预览，将疑似危险品的包裹截图展示在面板，支持不同功能的识别算法模型，无需重启即可算法模型切换。

▲20、在岗/离开功能：设备应具有操作人员在岗/离开功能，当操作人员离开时间超过设定的阈值时，应能发出声音报警提示，且离开时间阈值可自定义设置（以公安部或国家认可的第三方检测机构检测报告为准，并加盖投标人公章）。

- 应当执行的军用标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范；

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002

《X射线行李包检查系统卫生防护标准》GBZ127-2002

《通过式金属探测门通用技术规范》（GB 15210-2003）

《公共安全视频监控联网系统 信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2016

《手持式金属探测器通用技术规范》（GB12899-2003）

《安全防范工程技术规范》GB 50348-2014

《信息技术互连国际标准》ISO/IEC11801-95

《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001

《计算机软件开发规范》GB8566

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB02198-94

《电磁兼容性标准》IEC 801

《信息技术互连国际标准》SO/IEC11801-95

《微剂量X射线安全检查设备 第1部分 通用技术要求》GB15208.1-2005

- （三）应当满足的质量、安全、卫生、技术规格、性能、物理特性（外观、结构、材料）等要求；

1、针对质量要求：

设备必须达到国内外同类产品先进水平，确保长期稳定运行。所有部件和组件均应符合国家或国际质量标准。

2、针对安全性要求：

设备必须符合国家及国际的安全标准和规定，详见第（二）部分。

设备应具备多重安全防护措施，包括过载保护、短路保护等。

操作界面应简单易懂，避免误操作导致的安全问题。

3、针对技术规格要求：

1、安检机通道进出口各≥2个，通道尺寸：≥650mm×500mm（宽×高），外形尺寸：≤2130mm*990mm*1360mm（长×宽×高）。

2、传送带高度：≥700mm,传送带速度≥0.2m/S功耗：≤0.8kVA。

3、摄像头数量≥4个，视频编码H.265 /H.264 / MJPEG，1/2.8" Progressive Scan CMOS,存储≥30天。

4、操作台≥1个，显示屏≥23寸，显示分辨率≥1920×1080@120HZ。

5、传送带速度≥0.2m/S,管电压：160kV,管电流：1.2mA（可调）。

- （四）应当满足的服务内容、标准、期限、效率等要求；

提供设备运输、安装、调试、培训等服务。

提供定期维护和保养服务，确保设备处于最佳工作状态。

提供24小时技术支持和故障响应服务。

设备保修期五年，保修期内发生的故障应免费维修。

定期维护14天一次、保养每月进行一次的时间间隔进行。

- （五）验收标准、方法；

设备应满足合同内的所有要求。

设备应通过国家或国际相关认证和检测机构的测试。

对设备进行全面检查，包括外观、结构、材料等方面。

进行性能测试，包括检测准确率、稳定性、效率等。

检查服务内容和标准是否符合约定。

（六）其他需要明确的技术要求。

由于我院前期安装了安检门，现在安装的安检机需要与原有安检门的系统保持在一个平台上运行。

安检机参数：

1、设备在0.3m/s速度下正常工作时，线分辨力≤0.8mm（AWG38）。

2、能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径，空间分辨力≤1.0mm。

3、超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板。

4、X射线发生器160kV，1.2mA（可调）。

5、智能功能 违禁品识别种类 35大类64小类。

6、图像容量存储≥1000万幅。

7、开机时间：免密模式下，从按下开机按钮至显示屏显示过包界面的时间应≤30s。

8、识别管制道具包括匕首、切刀、美工刀、弹簧刀，单一角度识别率≥99.50%。

9、强制管制枪支和零部件仿制品，仿真手枪、仿真步枪、仿真子弹、仿真枪弹夹、仿真枪套筒、仿真枪管、仿真枪握把，单一角度识别率≥99.50%。

10、识别液体报警，包括金属保温杯、易燃液体、玻璃瓶、奶茶等规格液体报警，对鞭炮、烟花、充电宝、电脑、锂电池识别报警。

11、识别包括扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳、锤子、斧头、打火机、指甲油、雨伞、书籍、象牙、光盘等报警和语音提醒。

12、传送带正向运转、反向运转的承载能力≥200KG。

13、距离5cm任意出，X射线泄露剂量≤0.02uGy/h。

14、图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）≥30dB。

15、图像解像功能：对X光机测试体的0.8mm线对进行X射线图像解像力分析，其MTF值应大于等于0.5。

16、灵敏度设置：设备对疑似危险品的智能识别功能具有0～10等级的灵敏度设置。

17、故障自动恢复：当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在5分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失。